| Přírodní vědy aktivně a interaktivně |  |
| --- | --- |
| Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/01.0040 |  |
| Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji |  |
| Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace |  |
| Název EM | Určení součinitele smykového tření |
| Název sady EM | FIL_FYZ_29 |
| Vzdělávací obor | Fyzika |
| Vzdělávací oblast | Člověk a příroda, Informační a komunikační technologie |
| Autor | Mgr. Olga Filipová |
| Ročník | - ročník |
| Anotace | Pracovní list pro žáky s postupem měření, včetně návrhu protokolu laboratorní práce (teoretické otázky, závěrečné otázky ke zhodnocení výsledků) |

Laboratorní práce z fyziky

Jméno: 	Třída:

Datum:	Škola:

Úloha:  Určení součinitele smykového tření

Teorie:

- Třecí síla – co to je, na čem závisí, na čem nezávisí, vzorec pro výpočet

- Součinitel smykového tření – co to je, na čem závisí

Pomůcky: dřevěná deska, kvádr, smirkový papír, váhy, úhloměr, délkové měřidlo

Postup:

- Určíme hmotnost kvádru

- Změříme rozměry kvádru a vypočteme obsah největší a nejmenší plochy

- Kvádr umístíme na dřevěnou desku a desku zvedáme až do polohy, při které se kvádr po lehkém postrčení začne pohybovat rovnoměrně přímočarým pohybem

- Změříme úhel α, který svírá nakloněná rovina s vodorovnou podložkou

- Vypočítáme součinitele smykového tření f = tgα

- Změříme velikost třecí síly Ft pro pohyb na vodorovné podložce

- Celý postup opakujeme 5 krát pro největší plochu kvádru a 5 krát pro nejmenší plochu kvádru

- Vše pečlivě zapisujeme do tabulky

- Vypočítáme součinitele f´ smykového tření jako podíl naměřené třecí síly a tíhy kvádru.

- Zvětšíme hmotnost kvádru (přilepením kusu modelovací hmoty) a postupujeme od začátku

- Vypočtěte průměrnou hodnotu f1, f´1,  f2, f´2 , f3 , f´3, f4 , f´4  a jednotlivé hodnoty porovnejte.

- Na základě naměřených a vypočítaných hodnot zodpovězte otázky a zdůvodněte své odpovědi v závěru práce.

Tabulky:

|  | m1(kg) | a(cm) | b(cm) | c(cm) | S1(m2) | α1 | f1 | Ft1 | f´1 | S2(m2) | α2 | f2 | Ft2 | f´2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | m2(kg) | a(cm) | b(cm) | c(cm) | S1(m2) | α3 | f3 | Ft3 | f´3 | S2(m2) | α4 | f4 | Ft4 | f´4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Závěr: Měřením jsme zjistili, že součinitel smykového tření pro materiály: ……… je………….

V  MFCHT je uvedena hodnota ………..

- Závisí velikost smykového tření na hmotnosti tělesa?

- Závisí velikost smykového tření na velikosti třecích ploch?

- Závisí velikost smykového tření na úhlu sklonu pohybu?